АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ «Красноярскгражданпроект»

Шифр: 415/1-11-18

Заказчик:  АО «Таймырнефтегаз»

| Наименование объекта: | Внесение изменений в Проект планировки и межевания территории зон жилой застройки повышенной этажности и административно-деловой в г. Дудинке, в границах кадастровых кварталов: 84:03:0020001, 84:03:0020002, 84:03:0020003, 84:03:0020004, 84:03:0020005, 84:03:0020006, и зоны перспективного рекреационного развития в границах кадастрового квартала 84:03:0010001, утвержденный распоряжением Администрации города Дудинки от 14.08.2018 №653, в части формирования земельных участков в кадастровом квартале 84:03:0020001. |
| --- | --- |

II. Проект межевания территории

Том II. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

г. Красноярск, 2019 г.

Инв. №17/15929

Экз. №

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ «Красноярскгражданпроект»

Шифр: 415/1-11-18

Заказчик:  АО «Таймырнефтегаз»

| Наименование объекта: | Внесение изменений в Проект планировки и межевания территории зон жилой застройки повышенной этажности и административно-деловой в г. Дудинке, в границах кадастровых кварталов: 84:03:0020001, 84:03:0020002, 84:03:0020003, 84:03:0020004, 84:03:0020005, 84:03:0020006, и зоны перспективного рекреационного развития в границах кадастрового квартала 84:03:0010001, утвержденный распоряжением Администрации города Дудинки от 14.08.2018 №653, в части формирования земельных участков в кадастровом квартале 84:03:0020001. |
| --- | --- |

II. Проект межевания территории

Том II. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

| Главный градостроитель |  | Т.П. Лисиенко |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | И.Г. Милашкин |

г. Красноярск, 2019 г.

Проект разработан авторским коллективом мастерской градостроительного проектирования.

Начальник	А.С. Пагурец

Главный инженер проекта	И.Г. Милашкин

Архитектурная часть:

Архитектор	А.А. Коски

Экономическая часть:

Эксперт - экономист градостроительства	Е.А. Дубик

Состав проекта:

I. Проект планировки территории

А. Графические материалы

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Номер листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная часть проекта планировки территории |  |  |  |  |
| 1 | Разбивочный чертеж красных линий | 1:1000 | 1 | 17/15911 |
| 2 | Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Чертеж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры. | 1:1000 | 2 | 17/15912 |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |  |
| 3 | Ситуационный план | 1:5000 | 3 | 17/15913 |
| 4 | Схема организации улично-дорожной сети. Схема движения транспорта | 1:1000 | 4 | 17/15914 |
| 5 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:1000 | 5 | 17/15915 |
| 6 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства (Опорная схема). | 1:1000 | 6 | 17/15916 |
| 7 | Схема планировочных решений | 1:1000 | 7 | 17/15917 |
| 8 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | 1:1000 | 8 | 17/15918 |
| 9 | Чертеж зон планируемого размещения объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры | 1:1000 | 9 | 17/15919 |
| 10 | Схема очередности планируемого развития территории | 1:1000 | 10 | 17/15920 |
| 11 | ИТМ ГОЧС. Карта размещения прилегающих территорий | 1:5000 | 11 | 17/15921 |
| 12 | ИТМ ГОЧС. Карта территорий подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | 1:1000 | 12 | 17/15922 |

Б. Текстовые материалы

Том 1 Положения проекта планировки. Утверждаемая часть. 	 Инв. № 17/15923

Том 2 Материалы по обоснованию проекта планировки	 Инв. №17/15924

Том 3 Мероприятия по охране окружающей среды 		        Инв. №17/15925

II. Проект межевания территории

А. Графические материалы

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Номер листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная часть проекта межевания территории |  |  |  |  |
| 1 | Чертеж межевания территории (Утверждаемая часть) | 1:2000 | 1 | 17/15926 |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |  |  |  |
| 2 | Чертеж межевания территории (Обосновывающая часть) | 1:2000 | 2 | 17/15927 |

Б. Текстовые материалы

Том 1 Положения проекта межевания. Утверждаемая часть. 	 Инв. №17/15928

Том 2 Материалы по обоснованию проекта межевания	 Инв.№ 17/15929

III. Электронная версия

СД-диск – материалы формата JPEG, MicrosoftWord, MID/MIF, PowerPoint 	  	Инв. №1317д

Содержание

Часть 1 Предпроектный анализ	9

1.1 Анализ современного состояния проектируемой территории	9

1.2 Анализ действующей градостроительной документации	9

1.3 Анализ земельных участков стоящих на кадастровом учёте и находящиеся в границе рассматриваемой территории	21

Часть 2 Межевание территории	21

2.1 Принципы подготовки проекта межевания территории	21

2.2 Характеристика образуемых и изменяемых земельных участков.	23

3. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания	25

Введение

Проект разработан на основании распоряжения Администрации города Дудинки о принятии решения о внесении изменений в документацию по планировке территории №1033 от 30.10.2018г., договора подряда №415/1-11-18 от 23.011.2018г.

В работу включены разделы положения о характеристике планируемого развития территории и их обоснования,  мероприятий по охране окружающей среде, инженерной инфраструктуре, инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Графические материалы были выполнены в полном объеме в соответствии с нормативными требованиями к проектной документации и техническим заданием.

Проектом предложена концепция архитектурно-планировочной и объёмно-пространственной организации проектируемой территории, определены, объемы  нового строительства, инженерно-транспортного обеспечения и благоустройств, что является первым шагом  для последующей разработки проектной документации.

При разработке данного проекта были учтены концептуальные решения развития, предоставленные заказчиком. Расчетный срок  реализации проекта – 2024 год.

Площадь  территории границах проектирования составляет – 2,49 га.

В проекте учтены все текущие изменения в области проектирования и строительства, а также даны предложения по созданию полноценной градостроительной среды на основе современных исследований.

Положения проектов планировки являются обязательными для соблюдения при разработке проектов межевания, градостроительных планов земельных участков и архитектурно-строительной документации.

Проектные решения соответствуют Генеральному плану и Правилам землепользования и застройки г. Дудинки.

Проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными нормами, действующими на момент проектирования.

Нормативные ссылки:

- Градостроительный кодекс РФ;

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов;

- Внесение изменений в Закон Красноярского края № 10-4419 от 21.04.2016 г. О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования края, документов территориального планирования муниципальных образований края;

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

- Федеральный закон. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года;

-  Приказ от 25.04.2017 года №742/пр «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;

- На основании приказа Минстроя РФ от 30.12.2016 N 1034/пр с 01.07.2017 введен в действие СП 42.13330.2016. СП 42.13330.2011 отменен за исключением пунктов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1521 (далее Перечень), до внесения соответствующих изменений в данный Перечень.

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения», утверждена приказом Госстроя России от 06.05.2000 №105;

- Региональные нормы градостроительного проектирования Красноярского края (утверждены постановлением Правительства Красноярского края от 23.12.2014г. №631-п);

Перечень остальных используемых нормативных документов приводятся в соответствующих специальных разделах.

Часть 1 Предпроектный анализ

1.1 Анализ современного состояния проектируемой территории

Территория проектирования - 2,49 га. Место расположения центральная часть г. Дудинка, часть кадастрового квартала 84:03:0020001.

1.2 Анализ действующей градостроительной документации

В границах проектирования расположены следующие зоны:

- Ж3 - зона застройки многоэтажными жилыми домами ;

- О1 – зона делового, общественного и коммерческого назначения;

- Т1- зона улично-дорожной сети.

Зона застройки многоэтажными жилыми домами  – Ж3

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

| Код (числовое обозначение) и вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| 2.6 – многоэтажная жилая застройка | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: минимальная ширина земельного участка 25 м; минимальная площадь земельного участка -0,1га; максимальная площадь земельного участка - 80,0 га. минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство: – расстояние от красной линии улиц не менее чем на 5 метров, от границ земельного участка- не менее чем на 3 метра; - минимальный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов; максимальный процент застройки в границах земельного участка:-объектами жилищного строительства - не более 40%,(в условиях реконструкции существующей застройки - не более 60%); - иными объектами – 25%; иные параметры: - предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – девять и выше этажей; - в случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

| Код (числовое обозначение) и вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| 2.5 – среднеэтажная жилая застройка. 3.2 – социальное обслуживание; 3.5 – образование и просвещение; 3.8 – общественное управление. | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: Для кода 2.5 -минимальная ширина земельного участка 16 м; -минимальная площадь земельного участка 0,04га. Для кода 3.2, 3.5, 3.8 - предельный максимальный размер земельного участка - 2000 га; -предельный минимальный размер земельного участка для подземных автостоянок, механизированных автостоянок - 0,01 га; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство: – расстояние от красной линии улиц не менее чем на 5 метров, от границ земельного участка- не менее чем на 3 метра; - Минимальный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов; максимальный процент застройки в границах земельного участка: - образовательными учреждениями - 25%, - объектами капитального строительства составляет 70%. иные параметры: Для кода 2.5 - предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 8 этажей; - в случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для кода 3.2, 3.5, 3.8 - встроенные и встроенно – пристроенные помещения. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства.

| Код (числовое обозначение) и вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| 2.7 – обслуживание жилой застройки 3.1 – коммунальное обслуживание; 4.4 – магазины. | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: - предельный максимальный размер земельного участка - 2000 га; - предельный минимальный размер земельного участка для механизированных автостоянок - 0,01 га; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство: – расстояние от красной линии улиц не менее чем на 5 метров, от границ земельного участка- не менее чем на 3 метра; - Минимальный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов; максимальный процент застройки в границах земельного участка: - образовательными учреждениями - 25%, - объектами капитального строительства составляет 60%. иные параметры: - в случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. |

Запрещается:

- строительство боксовых гаражей, гаражей для индивидуального легкового и грузового автотранспорта, погребов, овощехранилищ, самовольная вырубка зеленых насаждений.

О1 – зона делового, общественного и коммерческого назначения.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

| Код (числовое обозначение) и вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| 3.3 – бытовое обслуживание; 3.8 – общественное управление; 3.9 – обеспечение научной деятельности; 4.1 – деловое управление; 4.2 – торговые центры; 4.4– магазины; 4.6 – общественное питание; 4.7 – гостиничное обслуживание | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: предельный максимальный размер земельного участка - 150 га; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство: – расстояние от красной линии улиц не менее чем на 5 метров, от границ земельного участка- не менее чем на 3 метра; - Минимальный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов; максимальный процент застройки в границах земельного участка: - объектами капитального строительства составляет 70 %. иные параметры: - предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 18 этажей; - в случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

| Код (числовое обозначение) и вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| 3.2 – социальное обслуживание; 5.1 – спорт 3.5 – образование и просвещение | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: предельный максимальный размер земельного участка – 15,0 га; предельный минимальный размер земельного участка для подземных автостоянок, механизированных автостоянок - 0,01 га; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство: – расстояние от красной линии улиц не менее чем на 5 метров, от границ земельного участка - не менее чем на 3 метра; - минимальный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов; - минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений для набережных, яхт-клубов, лодочных станций - 0 м по границе с водным объектом; максимальный процент застройки в границах земельного участка: объектами капитального строительства данной зоны составляет 70%. иные параметры: - предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 16 этажей; - в случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства.

| Код (числовое обозначение) и вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| 2.5 – среднеэтажная жилая застройка 2.6 –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) - –обслуживание жилой застройки 3.1– коммунальное обслуживание;4.7– развлечения | - предельный минимальный размер земельного участка - 0,1 га, предельный максимальный размер земельного участка - 80,0 га; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство: – расстояние от красной линии улиц не менее чем на 5 метров, от границ земельного участка - не менее чем на 3 метра; - минимальный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов; максимальный процент застройки в границах земельного участка: -объектами жилищного строительства - 40%, - иными объектами – 25%; иные параметры: - предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – до восьми и выше этажей; - в случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. |

Т1- зона улично-дорожной сети

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

| Код (числовое обозначение) и вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| 7.2– автомобильный транспорт; 12.0 – общее пользование территории | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: предельный максимальный размер земельного участка - 100,0 га; - предельный минимальный размер земельного участка для подземных автостоянок, механизированных автостоянок - 0,01 га; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство: - минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м; - минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для канализационных насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, контрольно-пропускных пунктов, сооружений связи, опор линий электропередач, защитных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, стоянок для автомобилей надземных открытого и закрытого типов, подземных автостоянок, автостоянок с пандусами (рампами) и механизированных автостоянок, открытых площадок, предназначенных для стоянки автомобилей, площадок погрузки и разгрузки, объектов дорожного хозяйства, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития объектов автомобильного транспорта, объектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, средств визуальной информации, объектов инженерно-технического назначения, парковок (парковочных мест) - 1 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%; иные параметры: - предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 2 этажа; - В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

| Код (числовое обозначение) и вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- |
| 6.8 – связь; 7.5 – трубопроводный транспорт | Размеры земельных участков принимаются согласно СНиП при проектировании конкретного объекта. |  |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства.

| Код (числовое обозначение) и вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| 4.9.1 –объекты придорожного сервиса | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: максимальный размер земельного участка - 150,0 га; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство: – расстояние от красной линии улиц не менее чем на 5 метров, от границ земельного участка- не менее чем на 3 метра; максимальный процент застройки в границах земельного участка: - объектами капитального строительства данной зоны составляет 80%. иные параметры: - встроенные и встроенно – пристроенные помещения. |

1.3 Анализ земельных участков стоящих на кадастровом учёте и находящиеся в границе рассматриваемой территории

Граница проектирования расположена  на территории неразграниченной собственности кадастрвого участка 84:03:0020001.  Сведения о земельном участке, поставленном на кадастровый учет представлены ниже.

| Кадастровый номер участка | Площадь, м.кв. | Категория земель | Кадастровая стоимость, руб | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 84:03:0020001:85 | 467 | Земли населённых пунктов | 480 047,98 | г. Дудинка, ул. Бегичева, дом 19, корпус а |

Часть 2 Межевание территории

2.1 Принципы подготовки проекта межевания территории

Для проекта межевания Градостроительным кодексом РФ статьёй 43, установлено следующее:

1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

4. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.

5. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

6. На чертежах межевания территории отображаются:

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

5) границы зон действия публичных сервитутов.

7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:

1) границы существующих земельных участков;

2) границы зон с особыми условиями использования территорий;

3) местоположение существующих объектов капитального строительства;

4) границы особо охраняемых природных территорий;

5) границы территорий объектов культурного наследия.

2.2 Характеристика образуемых и изменяемых земельных участков.

Границы территории для размещения объектов установлены с учетом фактического землепользования, градостроительных нормативов и правил.

Более подробная информация приводится в таблице ниже.

Таблица 2.2.1.  – Перечень и сведения о площади образуемых, изменяемых, сохраняемых земельных участков, включая образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. Возможные способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков.

| Номер п/п | Образуемый/изменяемый/сохраняемый земельный участок | Вид разрешенного использования земельного участка | Этап освоения | Кадастровый номер (условный номер) участка, участвующего в формировании образуемого участка | Способ образования земельного участка | Площадь части участка, участвующая в формировании образуемого участка, м.кв. | Площадь участка ДО преобразования, м.кв. | Площадь участка после образования, м.кв | * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | образуемый | многоэтажная жилая застройка (код – 2.6), общественное управление (код – 3.8)** | 2 | часть неразграниченной территории кадастрового квартала 84:03:0020001 | перераспределение | 8062 | нет данных | 8421 | - |
|  |  |  |  | 84:03:0020001:85 |  | 359 | 467 |  |  |
| 2 | образуемый | автомобильный транспорт (код – 7.2) | 1 | часть неразграниченной территории кадастрового квартала 84:03:0020001 | образование | 663 | нет данных | 663 | 663 |
| 3 | образуемый | среднеэтажная жилая застройка (код – 2.5)*** | 1 | часть неразграниченной территории кадастрового квартала 84:03:0020001 | образование | 8273 | нет данных | 8273 | - |
| 4 | образуемый | автомобильный транспорт (код – 7.2) | 2 | часть неразграниченной территории кадастрового квартала 84:03:0020001 | перераспределение | 1886 | нет данных | 1994 | 1994 |
|  |  |  |  | 84:03:0020001:85 |  | 108 | 467 |  |  |

*-перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

** -относится к вспомогательным видам разрешенного использования зоны Ж3.

*** - относится к условно разрешенным видам использования зоны О1.

3. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

Система координат МСК 165

|  | х | у |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2051171,34 | 72598,26 |
| 2 | 2051195,50 | 72594,06 |
| 3 | 2051217,77 | 72601,81 |
| 4 | 2051227,99 | 72607,57 |
| 5 | 2051267,90 | 72633,80 |
| 6 | 2051276,97 | 72644,64 |
| 7 | 2051281,84 | 72652,86 |
| 8 | 2051287,03 | 72665,19 |
| 9 | 2051300,27 | 72708,04 |
| 10 | 2051312,27 | 72732,81 |
| 11 | 2051321,69 | 72747,29 |
| 12 | 2051332,50 | 72756,51 |
| 13 | 2051317,42 | 72777,33 |
| 14 | 2051315,35 | 72776,88 |
| 15 | 2051313,15 | 72776,21 |
| 16 | 2051304,51 | 72775,87 |
| 17 | 2051299,43 | 72776,37 |
| 18 | 2051292,83 | 72772,99 |
| 19 | 2051289,61 | 72772,48 |
| 20 | 2051285,55 | 72772,82 |
| 21 | 2051279,28 | 72772,65 |
| 22 | 2051275,39 | 72774,85 |
| 23 | 2051269,46 | 72774,68 |
| 24 | 2051265,40 | 72775,02 |
| 25 | 2051260,66 | 72779,25 |
| 26 | 2051254,56 | 72779,08 |
| 27 | 2051250,50 | 72779,59 |
| 28 | 2051247,62 | 72777,56 |
| 29 | 2051245,42 | 72776,37 |
| 30 | 2051242,20 | 72776,37 |
| 31 | 2051238,14 | 72777,73 |
| 32 | 2051234,41 | 72777,05 |
| 33 | 2051231,19 | 72775,19 |
| 34 | 2051225,10 | 72775,19 |
| 35 | 2051221,88 | 72773,67 |
| 36 | 2051220,19 | 72771,80 |
| 37 | 2051216,80 | 72770,79 |
| 38 | 2051213,92 | 72766,89 |
| 39 | 2051210,87 | 72763,51 |
| 40 | 2051208,33 | 72759,44 |
| 41 | 2051202,74 | 72756,39 |
| 42 | 2051195,12 | 72745,05 |
| 43 | 2051190,21 | 72742,17 |
| 44 | 2051186,49 | 72740,81 |
| 45 | 2051183,61 | 72737,60 |
| 46 | 2051179,21 | 72735,73 |
| 47 | 2051173,96 | 72737,09 |
| 48 | 2051171,76 | 72737,94 |
| 49 | 2051165,15 | 72736,58 |
| 50 | 2051161,77 | 72734,72 |
| 51 | 2051156,52 | 72730,99 |
| 52 | 2051154,65 | 72726,76 |
| 53 | 2051151,77 | 72725,41 |
| 54 | 2051147,88 | 72724,05 |
| 55 | 2051146,19 | 72721,85 |
| 56 | 2051145,34 | 72719,99 |
| 57 | 2051144,01 | 72704,40 |
| 58 | 2051127,47 | 72664,61 |
| 59 | 2051120,99 | 72649,04 |
| 60 | 2051119,38 | 72630,41 |
| 61 | 2051125,58 | 72607,54 |
| 62 | 2051142,90 | 72603,91 |