АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ «Красноярскгражданпроект»

Шифр: 415/1-11-18

Заказчик:  АО «Таймырнефтегаз»

| Наименование объекта: | Внесение изменений в Проект планировки и межевания территории зон жилой застройки повышенной этажности и административно-деловой в г. Дудинке, в границах кадастровых кварталов: 84:03:0020001, 84:03:0020002, 84:03:0020003, 84:03:0020004, 84:03:0020005, 84:03:0020006, и зоны перспективного рекреационного развития в границах кадастрового квартала 84:03:0010001, утвержденный распоряжением Администрации города Дудинки от 14.08.2018 №653, в части формирования земельных участков в кадастровом квартале 84:03:0020001. |
| --- | --- |

I. Проект планировки территории

Том I. Положения проекта планировки  территории

г. Красноярск, 2019 г.

Инв. № 17/15923

Экз. №

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ «Красноярскгражданпроект»

Шифр: 415/1-11-18

Заказчик:  АО «Таймырнефтегаз»

| Наименование объекта: | Внесение изменений в Проект планировки и межевания территории зон жилой застройки повышенной этажности и административно-деловой в г. Дудинке, в границах кадастровых кварталов: 84:03:0020001, 84:03:0020002, 84:03:0020003, 84:03:0020004, 84:03:0020005, 84:03:0020006, и зоны перспективного рекреационного развития в границах кадастрового квартала 84:03:0010001, утвержденный распоряжением Администрации города Дудинки от 14.08.2018 №653, в части формирования земельных участков в кадастровом квартале 84:03:0020001. |
| --- | --- |

I. Проект планировки территории

Том I. Положения проекта планировки  территории

| Главный градостроитель |  | Т.П. Лисиенко |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | И.Г. Милашкин |

г. Красноярск, 2019 г.

Проект разработан авторским коллективом мастерской градостроительного проектирования.

Начальник	А.С. Пагурец

Главный инженер проекта	И.Г. Милашкин

Архитектурная часть:

Архитектор	А.А. Коски

Экономическая часть:

Эксперт - экономист градостроительства	Е.А. Дубик

Транспортная инфраструктура:

Главный градостроитель транспортного

развития территории	Л.М. Резвых

Ведущий инженер транспортного

развития территории	 А.Г. Мельников

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории:

Эксперт градостроительства - планировщик 	О. В. Куксова

Коммунальная инфраструктура:

Главный инженер проекта	Д.Б. Тугужаков

Эксперт инженерного обеспечения	В.В. Верхотуров

Мероприятия по охрана окружающей среды:

Эксперт-эколог градостроительства 			Ю.М. Зорькина

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

Главный градостроитель транспортного

развития территории	Л.М. Резвых

Эксперт транспортного развития территории	М.В. Веселина

Состав проекта:

I. Проект планировки территории

А. Графические материалы

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Номер листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная часть проекта планировки территории |  |  |  |  |
| 1 | Разбивочный чертеж красных линий | 1:1000 | 1 | 17/15911 |
| 2 | Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Чертеж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры. | 1:1000 | 2 | 17/15912 |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |  |
| 3 | Ситуационный план | 1:5000 | 3 | 17/15913 |
| 4 | Схема организации улично-дорожной сети. Схема движения транспорта | 1:1000 | 4 | 17/15914 |
| 5 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:1000 | 5 | 17/15915 |
| 6 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства (Опорная схема). | 1:1000 | 6 | 17/15916 |
| 7 | Схема планировочных решений | 1:1000 | 7 | 17/15917 |
| 8 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | 1:1000 | 8 | 17/15918 |
| 9 | Чертеж зон планируемого размещения объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры | 1:1000 | 9 | 17/15919 |
| 10 | Схема очередности планируемого развития территории | 1:1000 | 10 | 17/15920 |
| 11 | ИТМ ГОЧС. Карта размещения прилегающих территорий | 1:5000 | 11 | 17/15921 |
| 12 | ИТМ ГОЧС. Карта территорий подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | 1:1000 | 12 | 17/15922 |

Б. Текстовые материалы

Том 1 Положения проекта планировки. Утверждаемая часть. 	 Инв. № 17/15923

Том 2 Материалы по обоснованию проекта планировки	 Инв. №17/15924

Том 3 Мероприятия по охране окружающей среды 		        Инв. №17/15925

II. Проект межевания территории

А. Графические материалы

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Номер листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная часть проекта межевания территории |  |  |  |  |
| 1 | Чертеж межевания территории (Утверждаемая часть) | 1:2000 | 1 | 17/15926 |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |  |  |  |
| 2 | Чертеж межевания территории (Обосновывающая часть) | 1:2000 | 2 | 17/15927 |

Б. Текстовые материалы

Том 1 Положения проекта межевания. Утверждаемая часть. 	 Инв. №17/15928

Том 2 Материалы по обоснованию проекта межевания	 Инв.№ 17/15929

III. Электронная версия

СД-диск – материалы формата JPEG, MicrosoftWord, MID/MIF, PowerPoint 	  	Инв. №1317д

Содержание

1.	Введение	7

2.1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории.	10

2.2. Характеристика, реализация по этапам проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.	10

2.3.  Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения.1)	11

3. Каталог координат поворотных точек красных линий кварталов, расположенных в границах проектирования	12

- Введение

Проект разработан на основании распоряжения Администрации города Дудинки о принятии решения о внесении изменений в документацию по планировке территории №1033 от 30.10.2018г., договора подряда №415/1-11-18 от 23.011.2018г.

В работу включены разделы положения о характеристике планируемого развития территории и их обоснования,  мероприятий по охране окружающей среде, инженерной инфраструктуре, инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Графические материалы были выполнены в полном объеме в соответствии с нормативными требованиями к проектной документации и техническим заданием.

Проектом предложена концепция архитектурно-планировочной и объёмно-пространственной организации проектируемой территории, определены, объемы  нового строительства, инженерно-транспортного обеспечения и благоустройств, что является первым шагом  для последующей разработки проектной документации.

При разработке данного проекта были учтены концептуальные решения развития, предоставленные заказчиком. Расчетный срок  реализации проекта – 2024 год.

Площадь  территории границах проектирования составляет – 2,49 га.

В проекте учтены все текущие изменения в области проектирования и строительства, а также даны предложения по созданию полноценной градостроительной среды на основе современных исследований.

Положения проектов планировки являются обязательными для соблюдения при разработке проектов межевания, градостроительных планов земельных участков и архитектурно-строительной документации.

Проектные решения соответствуют Генеральному плану и Правилам землепользования и застройки г. Дудинки.

Проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными нормами, действующими на момент проектирования.

Нормативные ссылки:

- Градостроительный кодекс РФ;

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов;

- Внесение изменений в Закон Красноярского края № 10-4419 от 21.04.2016 г. О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования края, документов территориального планирования муниципальных образований края;

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

- Федеральный закон. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года;

-  Приказ от 25.04.2017 года №742/пр «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;

- На основании приказа Минстроя РФ от 30.12.2016 N 1034/пр с 01.07.2017 введен в действие СП 42.13330.2016. СП 42.13330.2011 отменен за исключением пунктов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1521 (далее Перечень), до внесения соответствующих изменений в данный Перечень.

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения», утверждена приказом Госстроя России от 06.05.2000 №105;

- Региональные нормы градостроительного проектирования Красноярского края (утверждены постановлением Правительства Красноярского края от 23.12.2014г. №631-п);

Перечень остальных используемых нормативных документов приводятся в соответствующих специальных разделах.

2.1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории.

| № участка планируемого размещения ОКС | Назначение ОКС | Площадь земельного участка, га | тыс. м²общ. площадь |  |  | Плотность застройки (м²/га) Ʃ м² общ. площади Ʃ га территории застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сохраняемый/ существующий | новое стр-во с учётом строящихся и ранее запроектированных объектов | Всего |  |
| 1 | Офисное здание | 0,84 | - | 6,0 | 6,0 | 7143 |
| 2 | Жилой дом | 0,83 | - | 10,0 | 10,0 | 12048 |

2.2. Характеристика, реализация по этапам проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.

| № п/п | Объекты капитального строительства (планировочный элемент, в котором размещается объект) | Параметры застройки территории, характеристики объектов капитального строительства | Значение ОКС (Ф-федерального, Р-регионального, М-местного) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Офисное здание | Общая площадь объекта, 6,0 тыс.м2 | - |
| 2 | Жилой дом | Площадь объекта, 10,0 тыс.м2 | - |

Разделение на этапы не предусмотрено.

Освоение территории рассчитано до 2024 года.

2.3.  Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения.1)

| № п/п | Наименование объектов | № участка (чертеж межевания) | Территориальная зона | Единицы измерения | Существующая емкость объектов в ед. изм. | Мероприятия по проекту планировки |  |  | Итого проектная емкость объектов в един. изм. | Обеспеченность территории объектами, проценты (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сносится | сохраняется | проектируется (стр) |  | существующая |  | проектная |
| 1 | Коммунальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Водопроводы и сооружения на них (подземная прокладка) | 1, 2, 3 | Зона инженерной инфраструктуры (И) | п.м. |  |  |  | + | 120,0 |  | 100 |  |
| 1.2 | Канализационные коллекторы и сооружения на них (подземная прокладка) | 1, 2, 3 | Зона инженерной инфраструктуры (И) | п.м. |  |  |  | + | 144,0 |  | 100 |  |
| 1.3 | Трубопроводы теплоснабжения (теплотрассы) и сооружения на них (подземная прокладка) | 1, 2, 3 | Зона инженерной инфраструктуры (И) | п.м. |  |  |  | + | 150,0 |  | 100 |  |
| 1.4 | Водопроводы и сооружения на них (надземная прокладка) | 3 | Зона инженерной инфраструктуры (И) | п.м. |  |  |  | + | 179,0 |  | 100 |  |
| 1.5 | Канализационные коллекторы и сооружения на них (надземная прокладка) | 3 | Зона инженерной инфраструктуры (И) | п.м. |  |  |  | + | 179,0 |  | 100 |  |
| 1.6 | Трубопроводы теплоснабжения (теплотрассы) и сооружения на них (надземная прокладка) | 3 | Зона инженерной инфраструктуры (И) | п.м. |  |  |  | + | 179,0 |  | 100 |  |

Примечание: 1)  В границах проектирования не предусмотрено размещение объектов местного и  федерального значения.

3. Каталог координат поворотных точек красных линий кварталов, расположенных в границах проектирования

Координаты поворотных точек красных линий устанавливаемых

|  | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2051171,34 | 72598,26 |
| 2 | 2051185,14 | 72595,86 |
| 3 | 2051249,24 | 72630,16 |
| 4 | 2051256,26 | 72635,31 |
| 5 | 2051256,47 | 72643,58 |
| 6 | 2051221,64 | 72695,85 |
| 7 | 2051184,10 | 72704,77 |
| 8 | 2051153,34 | 72696,10 |
| 9 | 2051139,20 | 72659,75 |
| 10 | 2051127,47 | 72664,61 |
| 11 | 2051143,86 | 72704,03 |
| 12 | 2051178,18 | 72714,66 |
| 13 | 2051207,83 | 72734,49 |
| 14 | 2051263,86 | 72650,72 |
| 15 | 2051271,05 | 72649,76 |
| 16 | 2051279,77 | 72662,54 |
| 17 | 2051284,00 | 72671,97 |
| 18 | 2051294,99 | 72698,05 |
| 19 | 2051302,78 | 72717,79 |
| 20 | 2051308,36 | 72729,66 |
| 21 | 2051316,09 | 72743,02 |
| 22 | 2051323,09 | 72750,12 |
| 23 | 2051331,79 | 72757,49 |

Координаты поворотных точек красных линий сохраняемых

|  | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2051144,01 | 72704,40 |
| 2 | 2051143,86 | 72704,03 |
| 3 | 2051127,47 | 72664,61 |
| 4 | 2051120,99 | 72649,04 |
| 5 | 2051119,38 | 72630,41 |
| 6 | 2051125,58 | 72607,54 |
| 7 | 2051171,34 | 72598,26 |