АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ «КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Шифр: 415/1-11-18

| Заказчик: | АО «Таймырнефтегаз» |
| --- | --- |

| Наименование объекта:; Внесение изменений в Проект планировки и межевания территории зон жилой застройки повышенной этажности и административно-деловой в г. Дудинке, в границах кадастровых кварталов: 84:03:0020001, 84:03:0020002, 84:03:0020003, 84:03:0020004, 84:03:0020005, 84:03:0020006, и зоны перспективного рекреационного развития в границах кадастрового квартала 84:03:0010001, утвержденный распоряжением Администрации города Дудинки от 14.08.2018 №653, в части формирования земельных участков в кадастровом квартале 84:03:0020001. |  |
| --- | --- |
| ТОМ III Мероприятия по охране окружающей среды г. Красноярск, 2019 г. |  |

г. Красноярск, 2018 г.

Инв. № 17/15925

Экз. №

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ «Красноярскгражданпроект»

Шифр: 415/1-11-18

Заказчик:                   АО «Таймырнефтегаз»

| Наименование объекта: | Внесение изменений в Проект планировки и межевания территории зон жилой застройки повышенной этажности и административно-деловой в г. Дудинке, в границах кадастровых кварталов: 84:03:0020001, 84:03:0020002, 84:03:0020003, 84:03:0020004, 84:03:0020005, 84:03:0020006, и зоны перспективного рекреационного развития в границах кадастрового квартала 84:03:0010001, утвержденный распоряжением Администрации города Дудинки от 14.08.2018 №653, в части формирования земельных участков в кадастровом квартале 84:03:0020001 |  |
| --- | --- | --- |

ТОМ III

Мероприятия по охране окружающей среды

| Главный градостроитель |  |  | Т.П. Лисиенко |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта г. Красноярск, 2019 г. |  |  | И.Г. Милашкин |

Проект разработан авторским коллективом мастерской градостроительного проектирования:

Начальник МГП		                                                                                                  А.С. Пагурец

Главный инженер проекта								   И.Г. Милашкин

Мероприятия по охране окружающей среды:

Эксперт-эколог градостроительства                                                                        Ю.М. Зорькина

Состав проекта:

I. Проект планировки территории

А. Графические материалы

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Номер листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная часть проекта планировки территории |  |  |  |  |
| 1 | Разбивочный чертеж красных линий | 1:1000 | 1 | 17/15911 |
| 2 | Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Чертеж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры. | 1:1000 | 2 | 17/15912 |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |  |
| 3 | Ситуационный план | 1:5000 | 3 | 17/15913 |
| 4 | Схема организации улично-дорожной сети. Схема движения транспорта | 1:1000 | 4 | 17/15914 |
| 5 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:1000 | 5 | 17/15915 |
| 6 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства (Опорная схема). | 1:1000 | 6 | 17/15916 |
| 7 | Схема планировочных решений | 1:1000 | 7 | 17/15917 |
| 8 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | 1:1000 | 8 | 17/15918 |
| 9 | Чертеж зон планируемого размещения объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры | 1:1000 | 9 | 17/15919 |
| 10 | Схема очередности планируемого развития территории | 1:1000 | 10 | 17/15920 |
| 11 | ИТМ ГОЧС. Карта размещения прилегающих территорий | 1:5000 | 11 | 17/15921 |
| 12 | ИТМ ГОЧС. Карта территорий подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | 1:1000 | 12 | 17/15922 |

Б. Текстовые материалы

Том 1 Положения проекта планировки. Утверждаемая часть. 	 Инв. № 17/15923

Том 2 Материалы по обоснованию проекта планировки	 Инв. №17/15924

Том 3 Мероприятия по охране окружающей среды 		        Инв. №17/15925

II. Проект межевания территории

А. Графические материалы

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Номер листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная часть проекта межевания территории |  |  |  |  |
| 1 | Чертеж межевания территории (Утверждаемая часть) | 1:2000 | 1 | 17/15926 |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |  |  |  |
| 2 | Чертеж межевания территории (Обосновывающая часть) | 1:2000 | 2 | 17/15927 |

Б. Текстовые материалы

Том 1 Положения проекта межевания. Утверждаемая часть. 	 Инв. №17/15928

Том 2 Материалы по обоснованию проекта межевания	 Инв.№ 17/15929

III. Электронная версия

СД-диск – материалы формата JPEG, MicrosoftWord, MID/MIF, PowerPoint 	  	Инв. №1317д

Содержание

Введение	7

1. Характеристика площадки проектирования	9

1.1. Существующее состояние	9

1.2. Природно-климатическая характеристика	13

1.2.1. Географическое положение	13

1.2.2. Климатическая характеристика	13

1.2.3. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия	17

2.  Мероприятия по охране окружающей среды  в период строительства объекта	18

2.1. Мероприятия по охране воздушного бассейна	18

2.2. Мероприятия по охране подземных, поверхностных вод и почвы	23

2.3. Мероприятия по охране от шума	25

2.4. Мероприятия по сбору и утилизации отходов	25

2.5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период строительства	26

3. Мероприятия по охране окружающей среды в период эксплуатации объекта	29

3.1. Мероприятия по охране территории и земельных ресурсов	29

3.2. Мероприятия по охране воздушного бассейна	31

3.3. Мероприятия по охране поверхностных  водных объектов и подземных вод	32

3.4. Мероприятия по защите от шума	32

3.5. Мероприятия по сбору и утилизации отходов	33

3.6. Зоны с особыми условиями использования территории	36

3.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период эксплуатации	39

Введение

Проект разработан на основании распоряжения Администрации города Дудинки о принятии решения о внесении изменений в документацию по планировке территории №1033 от 30.10.2018г., договора подряда №415/1-11-18 от 23.011.2018г.

Целью разработки раздела является рациональное использование земельных ресурсов и оценка основных особенностей окружающей среды, возможное воздействие объекта на окружающую среду, природные особенности территории.

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» разработан в соответствии с действующими санитарными и строительными нормами и правилами:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ.

- Федеральный Закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды».

- Федеральный закон от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- СП 42.13330.2016  «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских населённых мест» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

- СП 131.13330.2012. «Строительная климатология».

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов».

- СанПиН 2.1.6.1032-01.«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

- СанПиН 2.1.4.1110-02. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.5.980-00. «Водоотведение населенных мест,  санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 42-128-4690-88. «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СН 2.2.4\2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, C-Пб, 2013.

- Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов. Утверждена приказом Госкомэкологии России N 66 от 16.02.1999.

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий». М, 1998. п. 2, с учетом дополнений 1999 г.

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ  в атмосферу для баз дорожной техники. М,1998.

- Руководство по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума. ЦНИИП Градостроительства, 1984 г. (справочное).

- ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

- СП 2.6.1.799-99 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99).

- СП 2.6.1.758-99 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99).

- «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года №160.

- РД 153-34.0-03.150-00. ПОТ Р М-016-2001. Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

- Сборник нормативно-методических документов «Безопасное обращение с отходами».

- Федеральный классификационный каталог отходов. Приказ от 18 июля 2014 г, №445.

- Постановление администрации города Красноярска от 25.05.2006 N 444 «О порядке сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых, промышленных и прочих отходов в городе Красноярске» (в ред. постановлений адм. г. Красноярска от 20.02.2007 N 89, от 07.05.2007 N 265, от 19.03.2008 N 154, от 24.02.2009 N 55).

- «Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления», утв. ГК РФ по охране окружающей среды 07.03.1999 г.

- СП 14.13330.2014  «Строительство в сейсмических районах».

1. Характеристика площадки проектирования

1.1. Существующее состояние

Проектируемый участок расположен в центральной части г. Дудинка. На неразграниченной территории  кадастрового квартала 84:03:0020001. Площадь  в границах проектирования  - 2,49 га.

Территория в границах проектирования в настоящее время свободна от застройки. 87 % земель занимают территории не вовлечённые в градостроительную деятельность, 13% территория дорог.

Таблица 1. – Современный баланс территорий

| № п/п | Наименование | Площадь, м.кв. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не вовлечённые в градостроительную деятельность | 20996 | 84 |
| 2 | Территории дорог | 3879 | 16 |
|  | В границах проектирования | 24875 | 100 |

Планировочные ограничения

Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса

В соответствие со ст. 65  Водного Кодекса РФ вдоль береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ устанавливаются водоохранные зоны. В водоохранной зоне устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Для рек протяженностью до 10 км ширина водоохранной зоны составляет 50 м, от 10 до 50 км – 100 м, более 50 км – 200 м от среднемноголетнего уреза воды.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается 30, 40 и 50 м  в зависимости от уклона берега. Для рек особо ценного рыбохозяйственного значения ширина прибрежной защитной полосы составляет 200 м.

В соответствие со ст. 6 Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. Полоса земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

В соответствие со ст. 6  Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. Полоса земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (часть 8 ст. 27 № 136-ФЗ), а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

1.2. Природно-климатическая характеристика

1.2.1. Географическое положение

Территория проектирования расположена в пределах Северо-Сибирской низменности, представляющей собой сильно расчлененную холмистую равнину с с абсолютными высотами 50-100 м.

По природно-климатическому районированию территория относится к зоне тундр и лесотундр. Преобладает типичный моренный ландшафт с  невысокими холмами и множеством озер в понижениях между ними.

Вечная мерзлота, слабая испаряемость, равнинный рельеф и другие факторы способствовали сильному заболачиванию низменности.

1.2.2. Климатическая характеристика

Климатические параметры  в границах рассматриваемой территории приняты по результатам многолетних наблюдений на метеостанции г.Дудинка. Исходными данными служат данные СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*).

По строительно-климатическому районированию территория г. Дудинка относится к климатическому подрайону IБ. Климат континентальный, характеризуется сильными перепадами температур, как в течение суток, так и в течение года.

За наступление зимы обычно принимают начало устойчивых морозов, соответствующее переходу среднесуточной температуры через -5°С (10 X). Зима суровая, продолжительная, с сильными ветрами и метелями.

С переходом средней суточной температуры через 0°С начинается основной весенний период, происходит это в начале июня, но в отдельные годы весна может запаздывать или наступать раньше на 10-25 дней. Наряду с частыми заморозками весной наблюдается очень интенсивное повышение температуры в дневные часы.

Летний сезон (период с температурами выше 10°С) длится 48 дней, с конца июня до середины августа, но начало лета может запаздывать до середины июля.

Солнечная радиация:

Полярный день длится 83 дня, полярная ночь – 65 суток.

В течение полярного дня земная поверхность, несмотря на малую высоту солнца, получает большое количество радиационного тепла. Наибольшая полуденная высота отмечается 22 июня, в день летнего солнцестояния. Число часов с солнечным сиянием в районе Дудинки довольно велико и составляет около 1518, в том числе в июле – 320 ч, в ноябре – 5 ч., в феврале – 35 ч.

Температурный режим

Продолжительность устойчивых морозов – 214 суток. Продолжительность безморозного периода: наибольшая – 109 суток, средняя – 80 суток. Средняя температура отопительного периода – -15,2 градусов, Его продолжительность – 296 суток.

Таблица 2 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -28,2 | -27,3 | -21,9 | -15,3 | -5,6 | 5,8 | 13,7 | 10,9 | 3,8 | -8,5 | -20,6 | -24,9 | -9,8 |

Осадки:

Ночные заморозки и выпадение снега нередки и летом. Наличие вечной мерзлоты и незначительное испарение влаги с поверхности обуславливают сильную заболоченность.

Ветровой режим

Преобладание ветров сезонное.  В районе проектирования присутствуют ветра практически всех направлений. Реже всего дуют западные, северо - западные и юго-западные ветра. Преимущества – за всеми остальными направлениями: в теплое время года это ветра северного, северо-восточного, восточного и северо - западного направлений; в холодное время года - восточные, юго - восточные, и южные ветра.

Таблица 3 – Повторяемость направлений ветра и штилей, %

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 3 | 3 | 21 | 35 | 23 | 6 | 3 | 6 | 10 |
| Июль | 21 | 21 | 14 | 9 | 8 | 7 | 8 | 12 | 8 |
| Год | 11 | 11 | 19 | 20 | 15 | 7 | 7 | 10 | 9 |

Рисунок 1 – Повторяемость направлений ветра по сезонам

Сильные ветра, количество  которых в среднем около недели в месяц, наблюдаются круглогодично. Максимальное их число варьирует от 11 до 18 дней. Средняя скорость ветра  в пределах 5 – 6.3 м/сек. По ветровому режиму район  неблагоприятный и для строительства, и для проживания. Раз  в год, наблюдается ветер со скоростью 28 м/сек. Раз в 10 лет случается сильный ветер со скоростью 34 м/сек. Максимальная скорость ветра -36 м/сек.

Таблица 4 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,5 | 5,0 | 5,4 | 5,9 | 6,1 | 5,7 | 5,5 | 5,7 | 5,5 | 6,3 | 5,1 | 5,3 | 5,6 |

По ветровому режиму район неблагоприятный для проживания. Сложно формировать благоприятный микроклимат во внутридворовых пространствах.

Таблица 5 – Климатические показатели

| № | Климатические показатели |  | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя годовая температура воздуха |  | °С |  |
| 2 | Средняя температура января |  | °С |  |
| 3 | Средняя температура июля |  | °С |  |
| 4 | Абсолютный минимум температур |  | °С | -57 |
| 5 | Абсолютный максимум температур |  | °С | 32 |
| 6 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца |  | °С | 18,4 |
| 7 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца |  | °С | 8,3 |
| 8 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца |  | °С | 9,5 |
| 9 | Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 0,92 |  | °С | -53 -50 |
| 10 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,98 0,92 |  | °С | -47 -46 |
| 11 | Продолжительность и средняя температура воздуха, периода | ≤0°С | сут, °С | 247 -19 |
|  | со средней суточной температурой воздуха | ≤8°С | сут, °С | 296 -15,2 |
|  |  | ≤10°С | сут, °С | 310 -14,1 |
| 12 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % |  | % | 74 |
| 13 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % |  | % | 70 |
| 14 | Количество осадков за теплый период (апрель- октябрь) |  | мм | 304 |
| 15 | Количество осадков за холодный период (ноябрь- март) |  | мм | 202 |
| 16 | Суточный максимум осадков |  | мм | 48 |
| 17 | Преобладающее направление ветра за декабрь- февраль |  |  | Ю |
| 18 | Преобладающее направление ветра за июнь-август |  |  | С |
| 19 | Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤8 °С |  | м/с | 5 |
| 20 | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, |  | м/с | 6,7 |
| 21 | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, |  | м/с | 3,6 |
| 22 | Количество дней с туманом |  | Дней | 34 |
| 23 | Количество дней с метелью |  | Дней | 78 |
| 24 | Количество дней с грозой |  | Дней | 5 |
| 25 | Количество дней с градом |  | дней | 0,5 |

1.2.3. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия

Поверхность территории представляет обширную низкую холмисто- увалистую равнину со средними высотами 100 м над уровнем моря, с разнообразным и сложным рельефом и повсеместно распространенными мерзлотными формами. Высоты водораздельных поверхностей равнины увеличиваются в обе стороны от долины Енисея. Вблизи долины рельеф характеризуется местами пологим, а местами и крутым обрывистым берегом с перепадом высот до 75 м. Далее от берега начинается мелкосопочная озерная тундра со спокойными формами рельефа. Понижения между холмами заняты слабоврезанными широкими речными долинами. Многие из озерных котловин – термокарстового происхождения.

Северо-Сибирская низменность сложена мелководно-морскими отложениями юры и мела, перекрытыми рыхлой толщей морской трансгрессии  четвертичного периода, состоящей из галечника, песка, ила. Наступившее в четвертичное время море размыло ледниковые отложения, остатки которых сохранились на отдельных более возвышенных частях, не покрывавшихся морем. В строении рыхлой четвертичной толщи большую роль играют ископаемые льды, обнажения которых хорошо видны в разрезах речных долин. Мощность льдов колеблется от нескольких метров до десятков метров.

Широко развиты процессы термокарста, играющие большую роль в создании своеобразных форм микрорельефа.

Наиболее характерные мерзлотно - геологические  и геоморфологические образования, типичные для описываемого района связаны с процессами, свершающимися в пределах сезоннооттаивающего слоя, которые часто нарушают почвенные и подстилающие их горизонты со смещением их на ту или иную величину по сравнению с первоначальным положением. Наиболее типичными результатами таких процессов являются пятна-медальоны, бугры, пучения, наледные бугры, мелкие термокастровые просадки т. д.

Морфологические нарушения почвенных и подстилающих их  слоев горных пород выражаются, в одних случаях, в нарушении сплошности этих слоев, разрыве трещинами, поднятии, выпучивании или опускании (просадка) по сравнению с первоначальным их положением в других случаях – в сжатии, растяжении или в расплывании с горизонтальным смещением почвенного и подстилающего слоя, а также в изменении структуры слагающих пород.

В региональном аспекте исследуемый район относится к Тунгусскому артезианскому бассейну, расположенному к югу от Хатангского бассейна по правобережью р. Енисей.

Тунгусский бассейн сложен палеозойскими породами, залегающими в основном горизонтально или с небольшим углом падения. Среди различных типов подземных вод многолетней криолито – зоны наиболее распространенной и изученной на территории рассматриваемого района категорией подземных вод являются надмерзлотные воды сезоннооттаивающего слоя.

Кроме смены фаз надмерзлотные воды по тем же причинам имеют также и переменный гидравлический режим, переходя из свободных вод летнего сезона к водам напорным при промерзании сезоннооттаивающего слоя.

Надмерзлотные воды не представляют собой единого подземного потока со сплошным зеркалом, а  представляют  собой целый ряд отдельных, совершенно локализованных небольших потоков, имеющих движение в соответствии с рельефом на небольших конкретных участках. В естественном состоянии химический состав надмерзлотных вод ничем не отличается от состава поверхностных вод. Надмерзлотные воды характеризуются слабой минерализацией с преимущественным содержанием ионов кальция и сульфатов. Отличие надмерзлотных вод от поверхностных состоит в том, что  надмерзлотные воды  содержат большое количество органических веществ благодаря чему обладают повышенной кислотностью.

Сейсмичность

Согласно СП 14.13330.2014 (Пересмотр актуализированного СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" (СП 14.13330.2011)) и Карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации - ОСР-97 территория Красноярского края оценивается на трех уровнях степеней сейсмической опасности и предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов трех категорий, учитывающих ответственность сооружений: массовое строительство (карта А), объекты повышенной ответственности и особо ответственные объекты (карты В и С).

Изучаемый район расположен на территории относительного тектонического покоя. В пределах района не выделено активных сейсмогенерирующих структур, которые являлись бы потенциально опасными из-за возникновения в их пределах крупных землетрясений. Сейсмичность района – 5 баллов.

2.  Мероприятия по охране окружающей среды  в период строительства объекта

При проведении земляных, строительных и других видов работ на проектируемой территории предусматривается выполнение мероприятий по охране окружающей природной среды на всех этапах.

2.1. Мероприятия по охране воздушного бассейна

Основным фактором загрязнения воздушного бассейна при строительстве участка проектирования является образование пыли и вредные выбросы при работе строительной техники.

При организации работ на площадке строительства будет использоваться традиционная строительная техника: экскаватор-драглайн, экскаватор-планировщик, бульдозер, автогрейдер, автобетоносмеситель, грузовой автотранспорт, катки, фрезы, буровые станки, асфальтоукладчик, автокраны, тракторы.

Все оборудование и машины, занятые на строительстве  проходят регулярный контроль на содержание вредных веществ в выхлопных газах, при превышении допустимых норм выбросов транспорт и оборудование к работе не допускается. Контроль осуществляется на автопредприятии.

Покрытие временных дорог, проезды стройплощадки подвергаются периодически влажной уборке с последующим вывозом мусора и грязи на полигон ТКО по договору с заказчиком.

В летний период для предотвращения пыления на временных дорогах и стройплощадках осуществляется полив территории технической водой.

Пылеобразование грунтов, имеющих естественную влажность не менее 20 %, по всей технологической цепи (разработка, погрузка, транспортировка, разгрузка) достаточно мала или отсутствует полностью.

Приготовление бетонов и растворов предусмотрено на стационарных БСУ, доставка их к месту укладки осуществляется автобетоносмесителями.

Для снижения выбросов в атмосферу сварочных аэрозолей предусматривается максимально возможный объем газосварочных работ вместо электросварки. При ведении же электросварочных работ должны применяться электроды с минимальным выходом аэрозолей.

Не допускается сжигание отходов на строительной площадке.

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства:

Застройка и благоустройство территории осуществляется в порядке очередности. Технология строительства, конструкции и материалы определяются на последующих стадиях.

Ориентировочный расчет выбросов выполнен по аналогии с подобным объектом.

Строительство производится из кирпича, металлических и железобетонных конструкций, строительных растворов и бетона, изготавливаемых в заводских условиях, поэтому на строительной площадке отсутствуют временные РБУ, склады песка, цемента и прочих строительных материалов, которые могли загрязнять атмосферный воздух вредными выделениями.

Источниками выделения загрязняющих веществ от рассматриваемого проектируемого объекта на рассматриваемой площадке в период строительства являются:

- работа строительных машин и механизмов с двигателями внутреннего сгорания;

- места производства ручных э/сварочных работ.

Работа строительных машин.

В период строительства используются строительные машины и механизмы, как с двигателями внутреннего сгорания, так и с электроприводом. В период строительства используется до 10-ти основных видов строительных машин и механизмов, одновременно на площадке работает не более 2-х единиц техники с работающими двигателями. А именно; сваебойка + автомобиль КамАЗ, экскаватор + автосамосвал КамАЗ, панелевоз КамАЗ + башенный кран, каток + автосамосвал КамАЗ, компрессор + автосамосвал КамАЗ, автокран КамАЗ + панелевоз КамАЗ.

Выбросы вредных веществ от строительных машин и механизмов производятся:

- от выхлопных труб машин и механизмов - выхлопные газы;

- из под колес автотранспорта - взвешенные вещества;

- при выемке грунта из котлована (погрузочно - разгрузочных работах) - взвешенные вещества.

При работе машин и механизмов, оборудованных дизельными двигателями посредством выхлопных труб выбрасываются газы, содержащие вредные вещества:

- оксид углерода,

- оксиды азота,

- углеводороды,

- сажа,

- диоксид серы.

Движение автотранспорта по территории стройплощадки ограничено скоростью 5 километров в час, территория строительства по периметру огорожена сборным ж/б забором, поэтому выброс пыли из-под колес автомобилей практически равен нулю, предлагается пренебречь.

При влажности вынимаемого из котлована грунта, превышающей 20%, в соответствии с письмом НИИ Атмосфера № 198/33-07 от 28.03.2003 выбросы пыли не рассчитываются.

Места производства ручных э/сварочных работ:

В период производства э/сварочных работ в атмосферный воздух выделяется сварочный аэрозоль, содержащий оксид железа и марганец и его соединения.

Ориентировочный расчет валовых и максимально-разовых выбросов вредных веществ от строительных машин и механизмов, от сварочных работ  выполнен с помощью программного комплекса «Эра» по аналогии с подобным объектом.

Таблица 6 – Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу

ЭРА v1.7   Логос-Плюс(ЭРА-УПРЗА+ЭРА-ПДВ)

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

на период строительства

Дудинка, строительство

| Код | Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДКс.с., | Выброс | Выброс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гр. | загр. | вещества | 0.1ПДКм.р, | вещества | вещества, |
| сум | веще- |  | 0.1*ОБУВ, | г/с | т/год |
|  | ства |  | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 0123 | диЖелезо триоксид (Железа | 0.04 | 0.0026155 | 0.002825 |
|  |  | оксид) /в пересчете на железо/ |  |  |  |
|  | 0143 | Марганец и его соединения /в | 0.001 | 0.0002053 | 0.000222 |
|  |  | пересчете на марганца (IV) |  |  |  |
|  |  | оксид/ |  |  |  |
|  | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота | 0.04 | 0.025296 | 0.037037 |
|  |  | диоксид) |  |  |  |
|  | 0328 | Углерод (Сажа) | 0.05 | 0.0037411 | 0.0043001 |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид | 0.05 | 0.002509 | 0.0033449 |
|  |  | сернистый) |  |  |  |
|  | 0337 | Углерод оксид | 3 | 0.018558 | 0.0271228 |
|  | 0342 | Фтористые газообразные | 0.005 | 0.000131 | 0.000141 |
|  |  | соединения (гидрофторид, |  |  |  |
|  |  | кремний тетрафторид) |  |  |  |
|  |  | (Фтористые соединения |  |  |  |
|  |  | газообразные (фтористый |  |  |  |
|  |  | водород, четырехфтористый |  |  |  |
|  |  | кремний)) /в пересчете на |  |  |  |
|  |  | фтор/ |  |  |  |
|  | 2732 | Керосин | **0.12 | 0.00544 | 0.0081715 |
| Группы веществ, обладающих эффектом суммарного воздействия |  |  |  |  |  |
| 31 | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота |  |  |  |
|  |  | диоксид) |  |  |  |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид |  |  |  |
|  |  | сернистый) |  |  |  |
| 35 | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид |  |  |  |
|  |  | сернистый) |  |  |  |
|  | 0342 | Фтористые газообразные |  |  |  |
|  |  | соединения (гидрофторид, |  |  |  |
|  |  | кремний тетрафторид) |  |  |  |
|  |  | (Фтористые соединения |  |  |  |
|  |  | газообразные (фтористый |  |  |  |
|  |  | водород, четырехфтористый |  |  |  |
|  |  | кремний)) /в пересчете на |  |  |  |
|  |  | фтор/ |  |  |  |
|  |  | В С Е Г О: |  | 0.0584959 | 0.0831643 |

Примечания:

1. В случае отсутствия ПДКc.c. в колонке 4 указывается "*" - для значения 0.1*ПДКм.р., "**" - для 0.1*ОБУВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода группы суммации и кода ЗВ (колонки 1,2)

Расчет рассеивания примесей в атмосфере от работающей техники и сварочных работ выполнен с помощью автоматизированной программы Эра (версия 1.7.) без учета фонового загрязнения атмосферного воздуха.

В результате суммарного расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ максимальные концентрации, при неблагоприятных метеоусловиях составят (в долях ПДК):

Таблица 7 – Расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ на период строительства

| Код вещества | Наименование вещества | Максимальная приземная концентрация, доли ПДК | Значения максимальной из разовых концентраций по расчетному прямоугольнику, доли ПДК | Значения максимальной из разовых концентраций по жилой зоне, доли ПДК | ПДК (ОБУВ), мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железа оксид | 0,008 | Cm<0,05 | Cm<0,05 | 0,40 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,026 | Cm<0,05 | Cm<0,05 | 0,01 |
| 0301 | Азота диоксид | 0,053 | 0,0408 | 0,0414 | 0,20 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,032 | Cm<0,05 | Cm<0,05 | 0,15 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,002 | Cm<0,05 | Cm<0,05 | 0,50 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,002 | Cm<0,05 | Cm<0,05 | 5,00 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0,003 | Cm<0,05 | Cm<0,05 | 0,02 |
| 2732 | Керосин | 0,002 | Cm<0,05 | Cm<0,05 | (1,20) |
| __31 | 0301+0330 | 0,055 | 0,0425 | 0,0430 |  |
| __35 | 0330+0342 | 0,005 | Cm<0,05 | Cm<0,05 |  |

Построение изолиний концентраций по всем веществам (азота диоксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, бензин (нефтяной, малосернистый) / в пересчете на углерод, керосин, диЖелезо триоксид, марганец и его соединения) не целесообразны, т.к. концентрации этих веществ менее 0,05 ПДК.

По результатам расчетов рассеивания выбросов от строительной техники и сварочных работ, максимальные приземные концентрации не превышают 0,1 ПДКм.р. на территории строящегося объекта и за его пределами.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами площадки превышают 0,1 ПДК.

Поскольку расчетные приземные концентрации в атмосферном воздухе, создаваемые выбросами при строительстве объекта, не превышают 0,1 ПДКм.р., объект не является источником вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

В соответствии с «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (С- Петербург, 2005 г., глава 2.4.) если приземная концентрация вредного вещества в атмосферном воздухе, формируемая выбросами этого вещества предприятием, не превышает 0,1 ПДК, то учет фонового загрязнения атмосферы не требуется, и группы веществ, обладающие комбинированным вредным воздействием, в которые входит данное вещество, не рассматриваются.

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ не превышают нормативных значений ни по одному веществу, что соответствует санитарным нормам.

Загрязнение атмосферного воздуха на период строительства носит временный характер, воздействие прекратится после окончания строительства.

В качестве природоохранных мероприятий на период строительства предусматриваются следующие основные решения и мероприятия, направленные на смягчение вредного воздействия на окружающую среду:

- неукоснительное соблюдение требований местных органов охраны природы и службы ЦГСЭН;

- регулярное орошение поливомоечной машиной территории строительной площадки для снижения пылеобразования в жаркий и сухой период времени;

- гидроизоляционные работы выполнять готовой горячей смесью; приготовление и разогрев битумной смеси на строительной площадке категорически запрещается

- приготовление бетонов и растворов предусмотрено на стационарных БСУ, доставка их к месту укладки осуществляется автобетоносмесителями;

- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания строительных машин и механизмов для снижения вредных выбросов в атмосферу от работающих двигателей.

2.2. Мероприятия по охране подземных, поверхностных вод и почвы

Для реализации проекта необходимо выполнить определенный объем земляных работ при планировке поверхности, реконструкции и строительстве тротуаров и дорожного полотна, прокладке инженерных сетей, благоустройстве и озеленении территории. При строительстве необходимо предусмотреть снятие и сохранение верхнего плодородного слоя для последующего использования его при озеленении и рекультивации как на рассматриваемой территории, так и за ее пределами.

Плодородный слой при толщине менее 10 см не снимается. При планировке поверхности снимаемый грунт грузится на автосамосвалы и отвозится в резерв с последующим использованием.

При организации строительной площадки и выполнении подготовительных работ необходимо выполнение следующих мероприятий по охране воды и почв:

- расположение стройплощадки в зонах землеотвода проектируемого объекта;

- не предусмотрена стоянка строительных машин на стройплощадке, по окончании смены строительные машины возвращаются к месту постоянной дислокации, в гаражи предприятия застройщика, где производится их мойка, ремонт и отстой;

- оборудование под стационарными механизмами (компрессорная и т.п.) специальных поддонов, исключающих попадание топлива и масел в грунт;

- применение на стройплощадке контейнеров для сбора строительного мусора.

При ведении строительных работ предусматривается:

- движение строительной техники только по существующим проездам с твердым покрытием;

- заправка строительной техники из автозаправщиков, оборудованных исправными заправочными пистолетами или на ближайших действующих АЗС;

- устройство поддонов для мойки колес;

- применение, при заправке и смене масла в механизмах, поддонов, исключающих попадание топлива и масел в грунт;

- вывоз контейнеров с коммунальными отходами по мере их наполнения на полигон твердых коммунальных отходов специализированным транспортом по договору с лицензированной организацией.

- применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной аппаратурой, соответствующих ГОСТам.

По окончании работ по строительству объекта все временные здания и сооружения разбираются, строительный и бытовой мусор вывозится на ближайший санкционированный объект захоронения отходов (полигон ТБО) лицензированной организацией по договору.

На период строительства стройплощадка будет обеспечена привозной питьевой водой в специальных ёмкостях, соответствующих санитарным нормам, из расчёта 25 л. на человека.  Замена воды будет производиться ежесменно.

Использованная вода собирается в специальные ёмкости и вывозится на очистные сооружения по договору. На время строительства будут установлены передвижные биотуалеты.

2.3. Мероприятия по охране от шума

В период технического перевооружения объекта источниками непостоянного шума являются работающие двигатели строительной техники и автотранспорт.

Максимальный уровень звука на строительной площадке ожидается во время выполнения объемно-планировочных работ, подвозе стройматериалов и подъеме грузов.

Механизмы, применяемые для строительства, недолжны давать шумовые нагрузки выше нормативной установленных санитарных норм СанПиН 2.2.3.1384-03.

Рабочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева оснащаются средствами коллективной защиты от шума, инфракрасного излучения и брызг расплавленного металла (экранами и ширмами из негорючих материалов).

Машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует эксплуатировать таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах не превышали допустимых величин, указанных в санитарных нормах.

Режимы труда работников, подвергающиеся воздействию шума, следует разрабатывать в соответствии с гигиеническими критериями оценки и классификаций условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса.

Для снижения уровня звука на прилегающей территории рекомендуется ограждение стройплощадки работ бетонным забором.

Расчет шума от строительной техники производится на последующих стадиях проектирования.

2.4. Мероприятия по сбору и утилизации отходов

В период строительства места временного хранения отходов оборудуются в соответствии с санитарными правилами и нормами, правилами пожарной безопасности.

Отходы, образующиеся в результате трудно устранимых потерь строительных материалов, временно хранятся на строительной площадке на поддонах, в универсальных контейнерах, в дощатой таре.

Накопление промасленной ветоши производится в металлическом контейнере. По мере наполнения контейнера производится его утилизация, ответственность за утилизацию несет строительная организация – подрядчик.

Отходы, связанные с работой автотранспорта и строительной техники решаются в составе разрешительной документации подрядчика.

Накопление бытовых отходов производится в металлических контейнерах объемом 0,75 м³. Контейнеры устанавливаются возле бытовых помещений для рабочих на твердом основании. Вывоз контейнеров с бытовым мусором по мере их наполнения на полигон ТКО по договору с лицензированной организацией.

Строительные отходы, относящиеся к четвертому-пятому классам опасности, согласно «Федеральному классификационному каталогу отходов» также подлежат вывозу на полигон ТКО по договору, что допускается санитарными правилами СП 2.1.7.1038-01..

Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки в соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» относятся к IV классу опасности. Вывоз сточных вод из биотуалетов осуществляется по мере наполнения специальными машинами в места утилизации, на городские очистные сооружение.

Отходы металлических изделий  передаются на предприятие вторичной переработки.

При строительстве запланированных объектов образуются следующие виды отходов:

Таблица 8 – Отходы, образующиеся при строительстве

| Наименование отхода | Код | Класс | Места образования | Кол-во, т. | Способ удаления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мусор строительный | 91200600 01 00 4 | IV | строительные площадки | по факту | На ПТКО по договору |
| Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами. | 31401100 08 99 5 | V | повсеместно | по факту | Для отсыпки выемок |

Расчет количества отходов от бытовых помещений и строительных материалов производится на последующих стадиях проектирования.

2.5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период строительства

В качестве природоохранных мероприятий на период строительства предусматриваются  следующие основные решения и мероприятия, направленные на смягчение вредного воздействия на окружающую среду:

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- регулярный контроль на содержание вредных веществ в выхлопных газах строительной техники и автомобилей, занятых на строительстве.  Контроль осуществляется на автопредприятии;

- при превышении допустимых норм выбросов транспорт и оборудование к работе не допускается;

- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания строительных машин и механизмов для снижения вредных выбросов в атмосферу от работающих двигателей;

- не допускается сжигание отходов на строительной площадке;

- покрытие временных дорог, проезды стройплощадки подвергаются периодической влажной уборке с последующим вывозом мусора и грязи на ПТКО  по договору с заказчиком;

- неукоснительное соблюдение требований местных органов охраны природы и службы ЦГСЭН;

- регулярное орошение поливомоечной машиной территории строительной площадки для снижения пылеобразования в жаркий и сухой период времени.

Мероприятия по очистке сточных вод, технические решения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов:

- на период строительства стройплощадка обеспечивается привозной питьевой водой в специальных ёмкостях, соответствующих санитарным нормам, из расчёта 10 л. на человека, СНиП 2.04-01-85*.  Замена воды производится ежесменно;

- использованная вода собирается в специальные ёмкости и вывозится на очистные сооружения канализации;

- колеса автомашин перед выездом со стройплощадки для предотвращения загрязнения городских улиц очищаются на специально оборудованной мойке. Мойка машин имеет оборотное водоснабжение;

- на участках с опасным загрязнением почвы  для нормируемых объектов предусматривается снятие верхнего слоя почвы на глубину 0,5 м (в связи с загрязненностью почвы химическими элементами выше допустимого уровня) и замена почвой, соответствующей гигиеническим нормам. Снятый слой почвы ограниченно использовать под отсыпку выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова:

- сохранение плодородного почвенного слоя при снятии грунта для строительства;

- к работе на строительной площадке запрещается допускать машины и механизмы, имеющие неисправности топливной системы, систем гидравлики и смазки, особенно вызывающие возможность попадания ГСМ в грунт;

- на площадке строительства не предусматривается склад ГСМ, заправка несамоходных машин осуществляется топливозаправщиком с затвором у заправочного приспособления. Самоходные машины заправляются на действующих АЗС.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов:

- накопление коммунальных отходов производится в металлических контейнерах объемом 0,75 мз. Контейнеры устанавливаются возле вагон-бытовок для рабочих на твердом основании. Вывоз контейнеров с коммунальным мусором по мере их наполнения в места, специально отведенные для этих целей местной администрацией города – ПТКО;

- накопление промасленной ветоши производится в металлическом контейнере. По мере наполнения контейнера производится его утилизация, ответственность за утилизацию несет строительная организация – подрядчик;

- отходы, связанные с работой автотранспорта и строительной техники решаются в составе разрешительной документации подрядчика;

- вывоз излишков грунта, извлекаемого при проведении земляных работ, осуществлять  в специально отведенные места для временного хранения и последующего использования;

- по окончании строительных работ предусматривается разборка всех временных сооружений.

Мероприятия по охране окружающей среды в период строительства разрабатываются и  уточняются на последующих стадиях проектирования.

3. Мероприятия по охране окружающей среды в период эксплуатации объекта

3.1. Мероприятия по охране территории и земельных ресурсов

Земельные участки в пределах границ проектирования относятся к категории «земли населенных пунктов». Проектируемый объект размещается на землях городского поселения и не оказывает влияния на земли сельскохозяйственного назначения и земли лесного фонда.

В границах градостроительных преобразований произойдет изменение площади территорий общественной застройки, проездов.

Проектом предусмотрено размещение пятиэтажного жилого дома и размещение офисного здания на 400 человек. В результате строительства зданий изменится давление на грунты. При проектировании и строительстве зданий следует предусматривать мероприятия, требуемые при строительстве на вечномерзлых грунтах. Для обеспечения безопасности зданий и сооружений должны предусматриваться комплексные мероприятия, не допускающие или исключающие снижение несущей способности грунтов основания.

Для получения полной и достоверной информации, необходимой для обоснования окончательных проектных решений будущих объектов строительства (расчета оснований, фундаментов и конструкций проектируемых зданий и сооружений) необходимо выполнить детальные инженерно-геологические изыскания, включая оценку сейсмоустойчивости с учетом грунтовых условий.

Мероприятия по охране территории и земельных ресурсов

- Проведение мероприятий по обеспечению безопасности строительства в условиях вечной мерзлоты: проведение более детальных инженерно-геологических изысканий на последующих стадиях проектирования.

Защита почв от загрязнения в период эксплуатации достигается комплексом мероприятий, в т.ч.:

      - устройством асфальтобетонного покрытия на проездах, тротуарах, отмостках;

      - уборкой возможных нефтяных загрязнений на автопарковках без применения воды, присыпкой загрязнений песком, с последующим удалением в мусорный контейнер;

      - санитарной уборкой территории, с использованием механических средств и ручного труда дворника;

      - установкой урн в местах массового посещения, вдоль дорожек, возле объектов общественного назначения с регулярной очисткой и вывозом мусора;

      - сбором мусора в металлические контейнеры, с последующим вывозом мусора спецмашинами на городской полигон твердых коммунальных отходов.

Мероприятия по охране территории и земельных ресурсов:

- Проведение мероприятий по обеспечению безопасности строительства в зонах распространения специфических грунтов:

- проведение более детальных инженерно-геологических изысканий на последующих стадиях проектирования.

- оценка сотрясаемости зданий и уточнение сейсмостойкости конструкций для конкретных грунтовых условий.

Охрана и рациональное использование почвенного слоя:

Защита почв от загрязнения в период эксплуатации объекта достигается комплексом мероприятий, в т.ч.:

- устройством асфальтобетонного покрытия на проездах, тротуарах, отмостках;

- уборкой возможных нефтяных загрязнений на автопарковках без применения воды, присыпкой загрязнений песком, с последующим удалением в мусорный контейнер;

- санитарной уборкой территории, с использованием ручного труда дворника;

- сбором мусора в металлические контейнеры, с последующим вывозом мусора спецмашинами на городской полигон твердых коммунальных отходов.

3.2. Мероприятия по охране воздушного бассейна

ГУ «Красноярский ЦГМС-Р» не проводит наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в г. Дудинке.

В соответствии с Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха» Заполярным транспортным филиалом ОАО «ГМК «Норильский никель» в рамках проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) выполнены расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых их подразделениями в атмосферу г. Дудинки. Согласно расчетам, выполненным в проекте ПДВ, приземные концентрации загрязняющих веществ в жилой зоне города не превышают установленных значений ПДК или ОБУВ. Соответствие проекта ПДВ нормативам подтверждено санитарно-эпидемиологическим заключением ГУ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека по ТАО от 23.11.2005 г. №84.01.01.000.Т.000008.11.05.

Основными источниками присутствующих в атмосферном воздухе г. Дудинка загрязнений являются:

- немногочисленные промпредприятия и производственные объекты, основным из которых является порт;

- коммунально–складские территории;

- теплоисточники (котельные) в количестве 6 шт.;

- автомобильный транспорт, в том числе: личные автомобили, транспорт предприятий, городские автобусы.

За пределами городской застройки находятся аэропорт, склад взрывчатых веществ.

В границах проектирования отсутствуют источники выбросов производственного характера. Загрязнение воздуха происходит только от транспортных средств.

Территория в границах проектирования не входит в санитарно-защитные зоны, охранные зоны предприятий и объектов.

Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух:

Теплоснабжение квартала осуществляется централизованно, вследствие чего вредного воздействия на окружающую среду не предусматривается. Проектом не планируется размещение источников выбросов загрязняющих веществ производственного характера. Планируемые здания не относится к производственным объектам, не будет являться источником загрязнения атмосферы.

Отрицательное воздействие на атмосферный воздух в перспективе ожидается в том же объеме от существующих автотранспортных потоков по улицам, мест хранения автомобилей.

Мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу направлены на предотвращение загрязнения атмосферного воздуха на нормируемых территориях: в зонах жилой застройки, детского сада, интерната.

Мероприятия по снижению загрязнений воздуха

- Обеспечение планируемых объектов капитального строительства централизованным теплоснабжением.

3.3. Мероприятия по охране поверхностных  водных объектов и подземных вод

Проектируемая территория входит в границы зон с особыми условиями использования территории: водоохранную зону. Водоохранная зона составляет 50 м.

Возможными источниками загрязнения подземных вод на проектируемой территории являются:

- фильтрационные утечки вредных веществ из канализационных коллекторов и других сооружений;

- поверхностный сток с застроенных территорий, проезжих частей улиц, стоянок автомобилей.

Проектом не планируется на рассматриваемой территории размещение свалок, отвалов, других объектов, являющихся источниками загрязнения подземных вод. Возможность проникновения загрязнений в подземные горизонты с поверхности почвы предотвращается устройством твердых покрытий улиц, в местах хранения и проездов автомобилей.

Мероприятия по охране  водных ресурсов:

- полное инженерное обеспечение проектируемой застройки;

- улучшение учета водных ресурсов и их использования. Сдача в эксплуатацию новых объектов с установленными водосчетчиками;

- выполнение мероприятий по сбору, отведению и очистке поверхностного стока с территории в закрытую сеть планируемой ливневой канализации;

- проектом предлагается  устройство очистных сооружений закрытого типа, предназначенных для полной очистки ливневых сточных вод, обезвреживания и утилизации образующегося осадка. Это могут быть  очистные сооружения механической очистки, в состав которых входят: решётки, песколовки, отстойники, флотосепараторы, нефтемаслосборник, седиментатор, ферменто-кавитационный реактор, обеззараживающая установка.

3.4. Мероприятия по защите от шума

Допустимые уровни звука  (СН 2.2.4/2.18.562-96) на территории жилой застройки составляют:

- для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, зданиям домов – интернатов, детских  дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек:

с 7 до 23 ч		LAэкв.доп = 55 дБА;

с 23 до 7 ч		LAэкв.доп = 45 дБА;

- площадки отдыха на территории микрорайонов, групп жилых домов, пансионатов, домов – интернатов,  площадки детских дошкольных учреждений, школ и др. учебных заведений:

с 7 до 23 ч		LAэкв.доп  = 45 дБА;

с 23 до 7 ч		LAэкв.доп  = 45 дБА;

- для жилых помещений в зданиях, пансионатах, домах – интернатах:

с 7 до 23 ч 	LAэкв.доп  = 40 дБА;

с 23 до 7 ч 	LAэкв.доп  = 30 дБА.

- классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, спальные помещения ДОУ,  аудитории школ и других учебных заведений, конференц-залы, читальные залы библиотек:

LAэкв.доп    = 40 дБА.

- кабинеты врачей поликлиник:

LAэкв.доп  = 35 дБА.

Основным источником шума в жилом районе является автомобильный транспорт. Проектом не планируется создание новых улиц и прочих объектов, являющихся источниками шума на территории.

Мероприятия по защите от шума:

- применение малошумного оборудования в системах вентиляции и кондиционирования планируемого объекта капитального строительства на территории микрорайона.

3.5. Мероприятия по сбору и утилизации отходов

Одним из необходимых условий безопасной деятельности объекта (организации) является создание системы операционного движения отходов (система управления отходами). Она включает все виды деятельности, связанные со сбором, хранением, использованием, обезвреживанием, транспортированием, захоронением и уничтожением отходов, образующихся на объекте. Все операции должны осуществляться с соблюдением экологических требований, правил техники безопасности и пожарной безопасности с целью исключения аварийных ситуаций, возгораний, причинения вреда окружающей среде и здоровью людей.

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

Статус Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) для таймырской технологической зоны города Дудинка на основании конкурсного отбора, проведенного министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края получила красноярская компания “РостТех”.

Отходы накапливаются собственниками отходов в контейнеры: преимущественно пластиковые евроконтейнеры объемом 1, 1 куб.м, либо металлические контейнеры объемом 0,75 куб.м.

Периодичность вывоза определена договорными отношениями сторон.

Ответственность за содержание контейнерных площадок возлагается на собственников земельных участков, на которых они расположены. В момент вывоза собственник ТКО обязан:

– заключить с Региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с ТКО;

–  оплачивать услуги Регионального оператора по установленному единому тарифу на услугу регионального оператора (ст.1, п.1 ст.24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Жилищный кодекс РФ (ст.30, ст. 161, ст.164 и др.), п.2 ст.24.7 Федерального закона от 24.06.1998 №  89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

На период эксплуатации объектов определяются места расположения контейнерных площадок. Площадка должна иметь твердое покрытие, обеспечена беспрепятственным подъездом автотранспорта для погрузки и вывоза отходов.

Контроль по безопасному обращению с отходами выполняется в виде визуального обследования мест временного хранения отходов. Целью наблюдения является:

- соблюдение установленных нормативов предельного накопления отходов производства и потребления в местах их временного хранения;

- соблюдение условий временного хранения отходов в специально отведенных местах для предотвращения загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и подземных вод;

- соблюдение периодичности вывоза отходов с территории для передачи их сторонним предприятиям;

- контроль целостности контейнеров.

В процессе эксплуатации планируемого объекта образуются следующие виды отходов:

- Смёт с твёрдых покрытий;

- ТКО от жилищ;

- ТКО от офисных помещений.

Расчет количества твердых коммунальных отходов является ориентировочным, так как произведен на основании норматива накопления твердых коммунальных отходов, согласно Постановлению Правительства РФ от 04.04.2016 N 269 "Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов".

Смёт с твёрдых покрытий:

Площадь твёрдых покрытий составит 6553 м². При норме накопления отходов 15 кг с 1 м² покрытий в год (сборник нормативно-методических документов «Безопасное обращение с отходами») количество смёта составит:

15 × 6553 = 98295 кг/год = 98,3 т/год

ТКО от жилых домов:

Численность населения на расчетный срок составит – 407 человек. Согласно проекту приказа Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края» принята норма 327,3 кг на 1 человека в год.

327,3 кг × 407 чел = 133211,1 кг/год = 133,2 т/год.

ТКО от офисных помещений:

Количество работающих в проектируемом здании 400 человек. Исходя из ориентировочных норм накопления отходов 40 кг/год  на одного сотрудника («справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления») количество образующихся отходов составит:

400 × 40 = 16000 кг/год = 16,0 т/год

Таблица 9 –  Ориентировочные количества образующихся твердых коммунальных отходов

| Наименование отхода | Код | Класс | Места образования | Кол-во т/год, расчетный срок | Способ удаления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы (мусор) от уборки территории | 7 31 200 01 72 4 | V | Твердые покрытия | 98,3 | вывоз на полигон ТКО |
| Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 7 31 110 01 72 4 | IV | помещения квартир, лестн. площадки | 133,2 | вывоз на полигон ТКО |
| Отходы от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | IV | Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций | 16,0 | вывоз на полигон ТКО |
| ИТОГО |  |  |  | 247,5 |  |

Виды и объемы образующихся отходов определены ориентировочно. Заданием на разработку проекта планировки предусматривается разработка предложений по развитию проектируемого объекта.

Определение количества, видов и классов опасности отходов, образующихся в процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта, выполняется на последующих стадиях проектирования по объектам в соответствии с их технико-экономическими показателями.

3.6. Зоны с особыми условиями использования территории

Часть проектируемой территории находится в водоохранной зоне ручья, которая по Водному кодексу РФ составляет 50 м, в прибрежной защитной полосе равной 50 м, в береговой полосе равной 5 м. В водоохранной зоне устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Условия и ограничения хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранной зоны:

Запрещенная и допускаемая хозяйственная деятельность в границах ВЗ  [ВК РФ, ст. 65, пп.15, 16]:

1. В границах ВЗ запрещаются:

1.1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

1.2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

1.3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

1.4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки  на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

1.5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществлениемойки транспортных средств;

1.6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

1.7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

1.8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

2. В границах ВЗ допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в  эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах ВЗ и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным выше, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Условия и ограничения хозяйственной и иной деятельности в границах прибрежной защитной полосы:

В границах ПЗП наряду с ограничениями, указанными в подразделе 8.1, запрещаются [ВК РФ, ст. 65, п.17]:

В границах ПЗП запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них

летних лагерей, ванн.

В границах береговой полосы запрещается:

Условия и ограничения хозяйственной и иной деятельности в границах береговой полосы:

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и расположенного в пределах береговой полосы, заключается с пользователем водным объектом при условии обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе.

3.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период эксплуатации

Мероприятия по охране окружающей среды на стадии проекта планировки носят, главным образом планировочный характер. Планировочные меры дополняются применением технических и организационных мер:

- Зонирование территории с четко выраженными зонами общественной, озеленения, выделением зон инженерно-транспортной инфраструктуры.

- Выполнение санитарных исследований почв по радиологическим, санитарно-токсикологическим, бактериологическим, паразитологическим показателям на участках строительства. При этом будет определяться необходимость рекультивации верхнего слоя почвы в соответствие с функциональным назначением участка.

- Снятие и сохранение верхнего плодородного слоя почвы при строительстве, планировке поверхности, реконструкции и строительстве тротуаров и дорожного полотна, перекладке инженерных сетей, благоустройстве и озеленении территории для последующего использования его при озеленении и рекультивации как на рассматриваемой территории, так и за ее пределами.

- Полное инженерное обеспечение проектируемой застройки.

- Проектом предлагается  устройство очистных сооружений закрытого типа, предназначенных для полной очистки ливневых сточных вод, обезвреживания и утилизации образующегося осадка. Это могут быть  очистные сооружения механической очистки, в состав которых входят: решётки, песколовки, отстойники, флотосепараторы, нефтемаслосборник, седиментатор, ферменто-кавитационный реактор, обеззараживающая установка.

- Организация сбора и удаление коммунальных отходов. Заключение договоров на вывоз ТКО с региональным оператором.

- Проведение мероприятий по обеспечению безопасности строительства в условиях вечной мерзлоты: проведение более детальных инженерно-геологических изысканий на последующих стадиях проектирования.

Мероприятия по охране окружающей среды в период эксплуатации разрабатываются и  уточняются на последующих стадиях проектирования.