Утверждаю Руководитель объекта

Конспект

проведения занятия по гражданской обороне

ТЕМА №42: «Средства коллективной и индивидуальной защиты населения»

Метод проведения занятия:   лекция

# Продолжительность занятия:   2 часа

Место проведения занятия:   структурное подразделение

Руководитель занятия:   руководитель учебной группы

Одним из важнейших условий устойчивости функционирования в ЧС региона, отраслей и объектов экономики является защита персонала и населения от негативного воздействия поражающих факторов источников ЧС (аварий, катастроф, стихийных бедствий, средств массового поражения).

Для этих целей используют средства коллективной защиты, эвакуацию и рассредоточение людей, защитные сооружения для защиты техники и имущества.

Средства коллективной защиты

Средствами коллективной защиты служат защитные сооружения, которыми являются инженерные сооружения, предназначенные для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате аварий и катастроф на потенциально опасных объектах или опасных природных явлений в районах размещения этих объектов, а также от воздействия средств массового поражения.

Средства индивидуальной защиты

В случае возникновения чрезвычайной ситуации в атмосферном воздухе опасные химические вещества, радиационные вещества, бактериологические средства могут находится в виде пара , газа аэрозолей или в капельно – жидком состоянии. Они оказывают негативное воздействие на органы дыхания, кожу и т.д.

Средства индивидуальной защиты предназначены для защиты человека от радиоактивных и отравляющих веществ и бактериальных средств. По своему назначению они делятся на средства защиты органов дыхания и средства защиты кожи.

К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относятся фильтрующие противогазы (общевойсковые, гражданские, детские, промышленные), изолирующие противогазы, респираторы и простейшие средства.

К средствам защиты кожи относят изолирующие костюмы (комбинезоны, комплекты), защитно – фильтрующую одежду, простейшие средства (рабочая и бытовая одежда), приспособленные определенным способом.

Средства защиты органов дыхания и кожи нужны не только на случай возможного применения отравляющих веществ в ходе боевых действий. Они нашли широкое применение и в мирные дни, особенно на предприятиях, изготавливающих или использующих в производстве аварийно химически опасные вещества. В противогазах приходится работать отрядам газо – и горноспасателей. Их использует население при авариях на предприятиях с выбросом или выливом химически опасных веществ.

По принципу защитного действия средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи делятся на фильтрующие и изолирующие.

В фильтрующих противогазах воздух, поступающий для дыхания, очищается от отравляющих, сильнодействующих ядовитых веществ, радиоактивной пыли, бактериальных аэрозолей.

В изолирующих, дыхание осуществляется за счет запасов кислорода, находящегося в самом противогазе. Ими пользуются в случае, когда невозможно использовать фильтрующие, например, при недостатке кислорода в воздухе или когда концентрация отравляющих и других вредных веществ очень высока или неизвестна.

В фильтрующих средствах защита кожи обеспечивается за счет обезвреживания паров отравляющих и химически опасных веществ специальной пропиткой, нанесенной на ткань, и герметичностью конструкции костюма. В изолирующих – использованием прорезиненных тканей и полимерных пленочных материалов.

Противогаз состоит из лицевой части (маски, шлем – маски) и фильтрующе – поглощающей коробки, которые соединены между собой непосредственно или с помощью соединительной трубки.

Гражданские противогазы

Для защиты населения наибольшее распространение получили фильтрующие противогазы ГП – 5(ГП – 5 М) и ГП – 7(ГП – 7 В). Гражданский противогаз ГП – 5 предназначен для защиты человека от попадания в органы дыхания, на глаза и лицо радиоактивных, отравляющих, сильнодействующих ядовитых веществ и бактериальных средств. Принцип защитного действия основан на предварительной очистке (фильтрации) вдыхаемого воздуха от вредных примесей.

Противогаз ГП – 5 состоит из фильтрующе – поглощающей коробки и лицевой части (шлем – маски). У него нет соединительной трубки. Кроме того в комплект входят сумка для противогаза и незапотевающие пленки или специальный «карандаш». В комплект противогаза ГП – 5 м входит шлем – маска с мембранной коробкой для переговорного устройства.

Для подбора необходимого роста шлем – маски ( 0, 1, 2, 3, 4) нужно измерить голову по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки, подбородок. При величине измерения до 63 см – 0 рост; 63,5-65 см – I рост;     65,5-68 см – II; 68,5-70,5 см – III рост; 71 см и более – IV рост.

Гражданский противогаз ГП-7 – одна из последних моделей. Он надежно защищает от отравляющих  и многих сильнодействующих ядовитых веществ, радиоактивной пыли и бактериальных средств. Состоит из                        фильтрующе-поглащающей коробки ГП – 7 К, лицевой части МГП, не запотевающих пленок   (6 штук), утеплительных манжет (2 штуки) и сумки.

Принцип защитного действия противогаза ГП – 7 и назначение его основных частей такие же, как и в ГП – 5.

Наличие у противогаза переговорного устройства (мембраны) обеспечивает четкое понимание передаваемой речи, значительно облегчает пользование средствами связи (телефоном, радио).

Подбор лицевой части необходимого типоразмера осуществляется на основании результатов измерения мягкой сантиметровой лентой горизонтального и вертикального обхвата головы. По сумме двух измерений устанавливают нужный типоразмер (см. таблицу) – рост маски и положение (номер) упоров лямок наголовника, в котором они зафиксированы.

Первой цифрой указывается номер лобной лямки, второй – височные, третьей – щечные.

| Рост лицевой части | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение упора лямок | 4-8-8 | 3-7-8 | 3-7-8 | 3-6-7 | 3-7-7 | 3-5-6 | 3-4-5 |
| Сумма горизонтального и вертикального обхватов головы в мм | до 1185 | 1190-1210 | 1215-1235 | 1240-1260 | 1265-1285 | 1290-1310 | 1315 и более |

При отсутствии в воздухе боевых отравляющих веществ (ОВ) гражданские противогазы ГП – 5  и ГП – 7, а также детские противогазы ПДФ – 7, ПДФ – Д, ПДШ, ПДФ – 2Д, ПДФ – 2Ш защищают от таких СДЯВ (сильнодействующие ядовитые вещества) как хлор, сероводород, сернистый газ, соляная кислота, синильная кислоты, тетраэтилсвинец, этилмеркаптан, нитробензол, фенол, фурфурол, фосген, хлорциан.

Изолирующие противогазы, в отличие от фильтрующих, полностью изолируют органы дыхания от окружающей среды. Дыхание в них совершается за счет запаса кислорода, находящегося в самом противогазе. Изолирующими противогазами пользуются тогда, когда невозможно применить фильтрующие, в частности, при недостатке кислорода в окружающей среде, при очень важных концентрациях отравляющих веществ, сильно – ядовитых веществ и других вредных веществ. Они позволяют работать даже там, где полностью отсутствует кислород воздуха.

Кислородный изолирующий противогаз КИП – 8 предназначен для защиты органов дыхания и глаз человека при выполнении работ, связанных, главным образом, с тушением пожаров и действиями в среде, непригодной для дыхания. Он находится на оснащении противопожарных отделений.

Самоспасатель изолирующий СПИ – 20 является средством защиты человека в непригодной для дыхания атмосфере при эвакуации из помещений во время пожара или в другой аварийной ситуации. Самоспасатель предназначен для эксплуатации при окружающей температуре от 0 до плюс 60ºС и сохраняет работоспособность при кратковременном (до 60 сек) воздействии на него температуры до плюс 200ºС. Самоспасатель является средством защиты одноразового действия и выпускается готовым к немедленному применению людьми старше 16 лет, в том числе, имеющими бороду, усы, прически и очки, без предварительного обучения.

Время защитного действия самоспасателя при эвакуации из очага пожара или в другой аварийной ситуации не менее 20 минут. Время защитного действия самоспасателя в ожидании помощи не менее 40 минут. Самоспасатель обеспечивает ведение переговоров.

Детские противогазы

В настоящие время существует 5 видов детских противогазов. Более распространен ПДФ – 7 (противогаз детский фильтрующий тип седьмой). Он предназначен для детей как младшего (начиная с 1,5 лет), так и старшего возрастов, комплектуется фильтрующе-поглащающей коробкой от взрослого противогаза ГП – 5. В качестве лицевой части применяются маски МД –1А пяти ростов.

Противогазы ПДФ – Д и ПДФ – Ш (противогаз детский, фильтрующий, дошкольный или школьный) имеют единую фильтрующе-поглащающую коробку ГП – 5 и различаются лишь лицевыми частями.

Камера защитная детская (КЗД – 4 и КЗД – 6) предназначена для защиты самых маленьких детей до полутора лет от отравляющих веществ, радиоактивных йода и пыли и бактериальных средств.

Правильное хранение противогазов обеспечивает надежность его защитного действия.

В собранном виде хранить противогаз надо в сумке, в сухом помещении, на расстоянии не менее 3-х метров от отопительных устройств и приборов. При длительном хранении отверстие в дне коробки закрывается резиновой пробкой.

Респираторы представляют собой облегченное средство защиты органов дыхания от вредных газов, паров, аэрозолей и пыли.

По назначению подразделяются на противопылевые, противогазовые и газо-пылезащитные.

Противопылевые защищают органы дыхания от аэрозолей различных видов, противогазовые – от вредных паров и газов, а газо-пылезащитные – от газов, паров и аэрозолей при одновременном их присутствии в воздухе.

В зависимости от срока службы респираторы могут быть одноразового применения (ШБ – 1 «лепесток», «Кама», У – 2К, Р – 2), которые после обработки непригодны для дальнейшей эксплуатации. Респиратор ШП – 1 «Лепесток» предназначен для защиты органов дыхания от вредных аэрозолей в виде пыли, дыма, тумана. Он представляет собой легкую полумаску из тканевого материала, являющуюся одновременно и фильтром. Надо помнить, что он не защищает от паров и газов вредных, ядовитых, отравляющих веществ, органических растворителей.

Респиратор противоаэрозольный « Кама» служит для защиты органов дыхания от различных видов аэрозолей (растительных, животных, металлических, минеральных, пыли и синтетических моющих средств, находящихся в воздухе. По внешнему виду несколько отличается от «Лепестка».

Респираторы РУ – 2; РУ – 60 обеспечивают защиту органов дыхания от радиоактивной пыли. Защитные свойства респиратора основаны на принципе фильтрации вдыхаемого воздуха. Однако от отравляющих веществ респираторы не защищают. После пребывания в районе радиоактивного заражения респиратор обеззараживают путем удаления пыли с наружной его поверхности метелкой или осторожно постукивая о какой либо предмет. Внутренняя поверхность респиратора протирается влажным тампоном, при этом во избежание повреждений не выворачивается. Затем респиратор просушивается, укладывается в пакет и закрывается.

Респиратор противогазовый ФР ЭД предназначен для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица от аэрозолей и газообразных вредных веществ при применении газового оружия, а также при работе с лаками и красками.

Простейшие средства защиты  органов дыхания

Когда нет ни противогаза, ни респиратора, то есть средств защиты, изготовленных промышленностью, можно воспользоваться простейшими – ватно-марлевой повязкой и противопыльной тканевой маской (ПТМ). Они надежно защищают органы дыхания человека ( а ПТМ – кожу лица и глаза) от радиоактивной пыли, вредных аэрозолей, бактериальных средств, что предупреждает инфекционные заболевания. Следует помнить, что от отравляющих веществ и многих сильно действующих ядовитых веществ они не защищают.

Ватно-марлевая повязка изготавливается следующим образом. Берут кусок марли длиной 100 см и шириной 50 см; в средней части куска на площади 30х20 см кладут ровный слой ваты толщиной примерно 2 см, свободные от ваты концы марли по всей длине куска с обоих сторон закручивают, закрывая вату, концы марли (около 30 – 35 см) с обоих сторон посредине разрезают ножницами, образуя две пары завязок, завязки закрепляют стежками ниток (обшивают).

Если имеется марля, но нет ваты, можно изготовить марлевую повязку. Для этого, вместо ваты, на середину куска марли укладывают 5 – 6 слоев марли.

Ватно-марлевую повязку при использовании накладывают на лицо так, чтобы нижний край её закрывал низ подбородка, а верхний доходил до глазных впадин, при этом хорошо должны закрываться рот и нос. Разрезанные концы повязки завязываются: нижние на темени, верхние на затылке. Для защиты глаз используются противопыльные очки.

Противопылевая тканевая маска ПТМ – 1 состоит из корпуса и крепления. Корпус делается из четырех – пяти слоев ткани. Для верхнего слоя пригодны бязь, штапельное полотно, трикотаж, для внутренних слоев – фланель, бумазея, хлопчатобумажная или шерстяная ткань с начесом (материал для нижнего слоя маски, прилегающего к лицу, не должен линять).

Средства защиты кожи предназначены для предохранения людей от воздействия сильнодействующих ядовитых, отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств. Все они делятся на специальные и подручные. В свою очередь специальные подразделяются на изолирующие (воздухонепроницаемые) и фильтрующие (воздухопроницаемые).

Спецодежда изолирующего типа изготавливается из таких материалов, которые не пропускают ни капли, ни пары ядовитых веществ, обеспечивают необходимую герметичность и, благодаря этому, защищают человека.

Фильтрующие средства изготавливают из ткани, пропитанной специальными химическими веществами. Пропитка тонким слоем обволакивает нити ткани, а пространство между ними остается свободным. Вследствие этого воздухопроницаемость материала, в основном сохраняется, а пары ядовитых и отравляющих веществ при прохождении через ткань задерживаются. В одних случаях происходит нейтрализация, а в других сорбация (поглощение).

Конструктивно эти средства защиты, как правило, выполнены в виде курток с капюшонами, полукомбинезонов и комбинезонов. В надетом виде обеспечивают значительные зоны перекрытия мест сочленения различных элементов.

Для защиты от СДЯВ (сильно действующих ядовитых веществ) в зоне аварии используют, в основном, средства защиты изолирующего типа.

В формированиях ГО на объектах народного хозяйства, в частях и соединениях ГО, в химических войсках длительное время находятся на оснащении такие изолирующие средства защиты кожи, как общевойсковой защитный комплект, легкий защитный костюм Л-1, защитный комбинезон.

Не следует сбрасывать со счетов и защитную фильтрующую одежду. Она обладает массой преимуществ перед изолирующими средствами. Работать в ней легче, человек меньше устает, его действия менее скованы.

Надо помнить, что все эти средства используются в комплекте с фильтрующими противогазами. Снимание средств защиты производится на незараженной местности или вне зоны аварийных работ таким образом, чтобы исключить соприкосновение незащищенных частей тела и одежды с внешней стороной средства защиты.

Простейшие средства защиты кожи

В качестве простейших средств защиты кожи человека может быть использована, прежде всего, производственная одежда: куртки, брюки, комбинезоны, халаты с капюшонами, сшитые в большинстве случаев из брезента, огнезащитной или прорезиненной ткани, грубого сукна. Они способны не только защищать от попадания на кожу радиоактивных веществ при авариях на АЭС и других радиационно-опасных объектах, но и от капель, паров и аэрозолей многих СДЯВ (сильнодействующих ядовитых веществ). Брезентовые изделия, например, защищают от капельножидких отравляющих веществ и сильнодействующих ядовитых веществ зимой 1 час, летом – до 30 минут.

Защиту до 2-х часов могут обеспечить также и зимние вещи: пальто из грубого сукна или драпа, ватники, дубленки, кожаные пальто. Все зависит от конкретных погодных и иных условий, концентрации и агрегатного состояния сильнодействующих ядовитых или отравляющих веществ. Для защиты ног лучше всего использовать резиновые сапоги промышленного или бытового назначения, резиновые боты, галоши. Резиновые изделия способны не пропускать капельножидкие отравляющие вещества и сильно действующие ядовитые вещества до 3-6 часов.

На руки следует надевать резиновые или кожаные перчатки, можно рукавицы из брезента.

Чтобы обычная одежда лучше защищала от паров и аэрозолей сильнодействующих ядовитых и отравляющих веществ, ее нужно пропитать водными синтетическими моющими веществами, применяемыми для стирки белья.

В простейших средствам защиты кожи можно преодолевать зараженные участки местности, выходить из зон, где произошел разлив СДЯВ (сильнодействующих ядовитых веществ). На определенный срок указанные средства предохраняют тело человека от непосредственного контакта с каплями, аэрозолями и парами вредных и ядовитых веществ. Что существенно снижает вероятность поражения

Внимание! Руководитель учебной группы показывает наглядно, как пользоваться средствами индивидуальной защиты, имеющимися в подразделении.

Литература

- Обучение работников организаций и населения основам гражданской обороны в чрезвычайных ситуациях (учебно-методическое пособие) Под. ред.            М.И. Фалеева – М.: Институт риска и безопасности, 2001г.

- Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебник для студентов высших учебных заведений. Борис Степанович Мастрюков – М.: Издательский центр «Академия», 2003г. – 336с.

Ответственный за проведение занятий                                     Ф.И.О.